Marta Stachura

Nr. index 421685

- Do bazy PostGIS wczytać warstwę trees. Dodać style oparte na regułach. W tabeli atrybutów sprawdzić nazwę kolumny i wartości. Wyliczyć powierzchnię całej warstwy.

Wczytywanie warstwy „trees”.

Dodano style oparte na regułach dla pola VEGDESC

Tak wygląda warstwa:

Obliczono powierzchnię całej warstwy za pomocą „Basic statistics for fields” dla pola „AREA_KM2” i wynosi 519230.044 km2.

- Użyć narzędzia „Rozdziel według atrybutu” (Split vector layer), aby wydzielić poszczególne typy drzew do osobnych warstw. Wyświetlić powierzchnię każdej z warstw.

Wyświetlono powierzchnię każdej warstwy przy pomocy „Pokaż podsumowanie statystyczne”

Dla „Deciduous” wynosi 165378 km2.

Dla „Evergreen” wynosi 164579 km2. Dla „Mixed Trees” wynosi 189273 km2.

Suma powierzchni warstw po podziale (Deciduous, Evergreen, Mixed Trees) wynosi dokładnie tyle samo, co potwierdza poprawność podziału.

- Do bazy PostGIS wczytać warstwy regions i railroads. Znaleźć region Matanuska-Susitna (odfiltrować pozostałe, np. podobnie do podpunktu 2). Znaleźć linie kolejowe wewnątrz tego regionu, policzyć ich długość.

Wczytano warstwy „regions”  i „railroads”

Znaleziono region „Matanuska-Susitna” i odfiltrowano pozostałe.

Przycięto warstwę „railroads” do regionu „Matanuska-Susitna” przy pomocy narzędzia „Clip”, dzięki czemu znaleziono linie wewnątrz tego regionu.

W tabeli atrybutów przy pomocy „Kalkulatora Pól” dołożono kolumnę „Dlugosc_km” w celu obliczenia długości linii kolejowych.

Przy pomocy „Pokaż podsumowanie statystyczne” obliczono całkowitą długość linii kolejowych w regionie „Matanuska-Susitna”, która wynosi 268,213 km2.

- Do bazy PostGIS wczytać warstwy airports. Odfiltrować lotniska o zastosowaniu wyłącznie militarnym, sprawdzić ich średnią wysokość (elev). Po odfiltrowaniu i usunięciu lotnisk militarnych sprawdzić liczbę pozostałych lotnisk.

Wczytano warstwy „airports” i odfiltrowano lotniska o zastosowaniu wyłącznie militarnym.

Sprawdzono średnią wysokość lotnisk militarnych przy pomocy „Pokaż podsumowanie statystyczne” i wynosi ona 593,25.

Sprawdzono liczbę pozostałych lotnisk przy użyciu „Pokaż podsumowanie statystyczne” wybierając lotniska różne od „Military” i jest ich 68.

- Do bazy PostGIS wczytać warstwy rivers oraz builtups. Utworzyć bufor 100 km wokół rzek, a następnie wyznaczyć budynki znajdujące się w tym buforze.

Wczytano warstwy „rivers” i „builtups”

Utworzono bufor 100 km wokół rzek

Wyznaczono budynki w tym buforze i jest ich 15.

- Znaleźć punkty przecięć (intersekcje) między warstwami rivers oraz railroads. Sprawdzić ich liczbę.

Znaleziono punkty przecięć przy pomocy narzędzia „Przecięcia linii” i jest ich 4.

- Znaleźć wszystkie wierzchołki warstwy railroads. Sprawdzić ich liczbę.

Wyznaczono wierzchołki warstwy „railroads” przy pomocy narzędzia „Wyodrębnij wierzchołki” i jest 662.

- Uprościć geometrię warstwy trees (samodzielnie dobrać parametry) i ponownie policzyć ich powierzchnię. Porównać całkowitą powierzchnię warstwy po uproszczeniu z wartością z punktu 1.

Uproszczono geometrię warstwy „trees”.

Porównano powierzchnię warstwy przed i po uproszczeniu.

Zauważono, że mimo uproszczenia (co widać na zrzucie ekranu po prawej stronie ), obliczona powierzchnia warstwy pozostała 519230.